Аккумуляторные батареи   Bosch S5–S4–S3,  изготовленные по технологии PowerFrame

Технология PowerFrame: больше мощности уже на стартер

Решающее значение для мощности и надежности аккумулятора имеет решетка. Она отвечает за оптимально прохождение тока.

Решетка PowerFrame, изготовленная методом штамповки, имеет ряд преимуществ:

- Стабильная рамка решетки

- Предотвращает нарастание решетки и коррозию по краям, а вследствие этого – повреждение сепаратора или короткое замыкание из-за контакта решетки с отрицательной пластиной.

- Штампованная решетка

- Устойчивая и точно изготовленная структура обеспечивает великолепное сцепление активной массы с решеткой и позволяет осуществлять быструю и обладающую малым сопротивлением зарядку и разрядку аккумулятора. В отличие от традиционных решеток отсутствует ломкость из-за механической деформации при изготовлении.

- Оптимальная структура решетки

- В местах наибольшей электрической нагрузки нанесено больше свинца: решетка более прочная и устойчивая к коррозии.

- Оптимизированная форма решетки

- Благодаря усовершенствованной форме  токоведущие ячейки решетки  ориентированы непосредственно к центральному контакту пластины. Из-за меньшего сопротивления достигается улучшенная проводимость и ток проходит кратчайшее расстояние к потребителю.

Тест на устойчивость по нормам SAE J240 (75°C) показал:

Решетки с PowerFrame (справа) меньше подвержены коррозии, электропроводимость ничем не нарушается. У решетки слева коррозия разрушает материал проходит сквозь легирующий слой. В результате происходит сверхвысокая нагрузка по току и уменьшается срок службы аккумулятора.

Выбор аккумуляторной батареи обусловлен классом автомобиля, его оснащенностью, стилем вождения и даже климатом, в котором эксплуатируется автомобиль.

Три новые серии батарей - Bosch S3, S4 Silver и S5 Silver Plus вместе составляют комплексную программу индивидуальных решений для каждого транспортного средства.

Эти аккумуляторы отвечают высоким требованием мировой конвейерной комплектации к току холодного пуска и мощности батареи.

Преимущества     аккумуляторов    Bosch    S3,    S4    Silver,

S5 Silver Plus

- Абсолютная необслуживаемость

  - Благодаря минимальному расходу воды аккумулятор на протяжении всего срока службы не требует обслуживания.

- Максимальная безопасность

  - Благодаря двойным пламяотсекате-лям аккумулятор защищен от искрообразования

  - Благодаря специальной конструкции крышки аккумулятор абсолютно герметичен.

- Удобная транспортировка и установка

  - Благодаря эргономичным ручкам

- Инновационная серебряная технология Bosch