## Газпромнефть моторное масло М8ДМ

# Масло М8ДМ

состоит из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, и новой композиции присадок, улучшающей антикоррозионные и противоизносные свойства масел марки ДМ.

# М8ДМ

предназначено для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. 
Может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла.
Обеспечивает надежное смазывание отечественной и импортной техники (карьерные большегрузные самосвалы, промышленные тракторы большой мощности с двигателями водяного или воздушного охлаждения, экскаваторы, бульдозеры, автопогрузчики, трубоукладчики).

# Газпромнефть моторное масло М-8ДМ

производится на Омском нефтеперерабатывающем заводе по ТУ 38.301-19-110-97. Гарантийный срок хранения масла

# М-8ДМ

составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.

| Наименование показателей Газпромнефть М8ДМ | Значение |
| --- | --- |
| Кинематическая вязкость, при 100°С, мм2/с | 8,3 |
| Плотность, при 20°С, кг/м3 | 891 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 238 |
| Температура застывания, °С | -36 |
| Индекс вязкости | 97 |
| Щелочное число, мг KOH/г | 9,94 |
| Зольность сульфатная, % | 1,43 |

## Купить масло М8ДМ производства Эксперт-ойл

Тара/Емкость; Бочка 216,5л/183кг. Наименование товара; Газпромнефть моторное масло М8ДМ. Спецификации/допуски производителей; ТУ 38.301-19-110-97 SAE 20 API CD. Цена за 1шт, руб.; 9080.00.