DURATRAN и

DURATRAN XL Synthetic Blend

Трансмиссионные/

гидравлические жидкости

- НАЗНАЧЕНИЕ

DURATRAN и DURATRAN XL Synthetic Blend – это высококачественные трансмиссионные/гидравлические жидкости, разработанные для тяжелой техники, используемой в сельском хозяйстве, горнодобывающей, лесной и строительной промышленности, со стандартными системами смазки.

Они предназначены для смазки трансмиссионной и гидравлической систем, дифференциалов, главной передачи, коробок отбора мощности, маслоохлаждаемых тормозов и рулевого привода с усилителем.

Линия продуктов DURATRAN производится на основе кристально чистых, очищенных по уникальной запатентованной технологии НТ на 99,9%. В их составе эти масла смешаны с самыми инновационными присадками,  в том числе повышающими индекс вязкости. Такой состав придает маслам DURATRAN уникальные технические свойства, превышающие требования и спецификации производителей оборудования.

- СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наилучшая защита от износа

- Уменьшает износ трансмиссионных систем, дифференциалов и главных передач при повышенных температурах до минимума, снижая потребность в запасных частях.

- Наилучшим образом защищает зубчатые передачи и подшипники от износа даже при попадании в него воды.

- Сниженный износ внутренних узлов оборудования позволяет сэкономить на расходах на техническое обслуживание, увеличивая при этом  общее время и надежность работы оборудования.

- Продлевает интервалы замены, снижая потребность в сезонных заменах масла (DURATRAN XL Synthetic Blend)

- Отличная текучесть при низких температурах

- Более плавная работа при температурах ниже -400С (DURATRAN XL Synthetic Blend) или ниже -350С (DU-RATRAN)

- Экстра защита смазываемых деталей при низких рабочих температурах.

- Наилучшие антифрикционные свойства

- Уникальные антифрикционные свойства снижают вибрацию в тормозной системе и обеспечивают эффективное сцепление поверхностей, предотвращая проскальзывание и пропускание передач.

- Обеспечивает отличную работу сцепления и трансмиссионной системы, делая работу оборудования более плавной.

- Долговременная защита

- Отличная стойкость к разрушению при высоких температурах.

- Отличная стабильность к окислению, предотвращающая увеличение вязкости и образование кислот при повышенных температурах.

- Отличная устойчивость к отложению лака и нагара на узлах трансмиссионных и гидравлических систем, продлевающая интервалы замены масла.

- Превосходит требования испытания на окисление Allison C-4, а также теста на окисление на алюминиевой пластине (АВОТ), используемых для оценки жидкостей для автоматических коробок передач.

*Примечание: Результаты после 300 часов теста на окисление на алюминиевой пластине АВОТ, который более жесткий, чем требова-ния испытания на окисление Allison C-4 (GM6137M).

- ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкости DURATRAN и DURATRAN XL Synthetic Blend реко-мендуются для применения в трансмиссионных и гидравличе-ских системах, главных передачах, коробках отбора мощности, маслоохлаждаемых тормозах и рулевого привода сельскохо-зяйственной, горнодобывающей, лесозаготовительной и строи-тельной техники, в которой используются общераспространен-ные системы смазки.

Масло DURATRAN лучше всего подходит для сельскохозяйст-венной промышленности, где применяется техника различные производителей и/или наблюдаются предельно повышенные температуры летом.

Масло DURATRAN XL Synthetic Blend лучше всего подходит для горнодобывающей, лесной, строительной и сельскохозяйственной промышленности, где техника работает как при низких, так и при высоких температурах. Единый продукт, который может использоваться для нескольких времен года.

Для круглогодичного использования при предельных температурах мы рекомендуем применять DURATRAN SYNTHETIC, который эффективно защищает как при низких, так и при высоких температурах. DURATRAN SYNTHETIC отвечает требованиям как спецификации John Deere JDM J20D (летние марки вязкости), так и JDM J20D (зимние), а также рекомендаций всех основных производителей оригинального оборудования ОЕМ. Данные о продукте DURATRAN SYNTHETIC содержатся в паспорте этого смазочного материала (документ № IM 7981).

Помимо этого линия продуктов DURATRAN отвечает требованиям стандарта API GL-4 и подходит для применения в трансмиссионных системах, требующих соответствие нормам Allison C-4 и Caterpillar TO-2.

Масла DURATRAN и DURATRAN XL Synthetic Blend разработаны с превышением требований к трансмиссионным и гидравлическим жидкостям многих производителей оборудования, в том числе основных североамериканских производителей тракторной техники.

Компания «Petro-Canada» рекомендует масла DURATRAN и DURATRAN XL Synthetic Blend для такой тракторной техники, где требуются следующие типы жидкостей:

ЖИДСОСТИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ДЕЙСТВУЮЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | СООТВЕТСТВИЕ БОЛЕЕ РАННИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ |
| --- | --- | --- |
| JOHN DEERE | JDM J20C (DURATRAN) JDM J20D (DURATRAN) | JDM J20A/B, жидкость JDM J14B JD 303 |
| NEW HOLLAND GROUP (FORD NEW HOLLAND) | FNHA-2-C-201.00 (DURATRAN) ESN-M2C134-D FNHA-2-C-200.00 (DURATRAN XL) | ESN-M2C134-A/B/C ESN-M2C86-B, ESN-M2C53-A ESN-M2C48-B |
| MASSEY-FERGUSON | M-1141, M-1135 | M-1129-A, M-1127-A/B, M-1110 |
| CASE CORP. (CASE I.H., J.I. CASE) | MS-1209, MS-1201/JIC145, MS-1230 | B6, MS-1207, MS-1206, MS-1205, MS-204/JIC-185, JIC-144, JIC-143, B-5 |
| KUBOTA UDT | Hydraulic Fluid Universal Transdraulic Fluid | - |
| WHITE FARM (OLIVER | Q-1826 Hydraulic Transmission Fluid (HTF) | Q-1802, Q-1766B, Q-1722, Q-1705 |
| AGCO Deutz ALLIS, ALLIS | Power Fluid 821XL 272843 | 25741 246634 |
| STEIGER | Hydraulic/Transmission Fluid, SEMS 17001 | - |
| VERSATILE | - | Hydraulic/Gear Fluid, Spec 24M, Spec 23M |
| LANDINI | Tractor II Hydraulic Fluid | - |
| Hesston fiat | Oilafiat Tutela Multi-F | AF-87 |
| OLIVER | - | Q-1802 |

ТРАНСМИССИОННЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ДЕЙСТВУЮЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | СООТВЕТСТВИЕ БОЛЕЕ РАННИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ |
| --- | --- | --- |
| SUNDSTRAND | Hydrostatic Transmission Fluid | - |
| ALLISON | Жидкость Тип С-4 | Жидкость С-3 |
| CATERPILLAR | - | TO-2 |
| DRESSER CONSTRUCTION EQUIPMENT DEVISION | Transmission/Hydraulic Fluid |  |
| ABEX/DENISON | Hydraulic Fluid-HF-0/1/2 |  |
| SPERRY VICKERS | M-2950-S, 1-286-S | - |
| PLESSEY-SUNDSTRAND | Hydraulic Fluid | - |
| CLARK | Lift Truck Transmission Fluid TA12, TA 18, HR 500, HR 600 |  |

ТИПОВЫЕ ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

| СВОЙСТВО | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | DURATRAN | DURATRAN XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура вспышки, 0С | ASTM D92 | 239 | 225 |
| Кинематическая вязкость: сСт при 400С/сек. Сейболта при 1040С сСт при 1000С/ сек. Сейболта при 2120С | ASTM D445 CEC-L-45-T-93 | 60,1/279 9,5/57,5 | 39,7/185 8,3/53,4 |
| Вязкость в условиях высокой температуры/сильного сдвига, сп при 1500С | ASTM D4682 | 2,9 | 2,6 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 141 | 192 |
| Вязкость по Брукфильду: сП при -200С сП при -350С сП при -400С | ASTM D2983 | 2670 21700 61200 | 1150 - 14900 |
| Температура застывания, 0С | ASTM D97 | -45 | -51 |
| Тест на износ на насосе Vickers | ASTM D874 | прошел | прошел |
| Общее щелочное число | ASTM D2896 | 10,6 | 10,6 |
| Тест на сдвиг на стенде KRL после 20 ч, вязкость сСт при 1000С | CEC-L-45-93 | 8,2 | 6,1 |
| Тест на окисление на алюминиевой пластине, 1550С/300 ч, увеличение общего кислотного числа | FORD Merc V | 1,7 | 2,2 |
| Испытания John Deere |  |  |  |
| Испытание на стабильность к сдвигу | JDQ 102 | 8,45 | 6,9 |
| Испытание на ржавление – камера влажности (490С), 100% влажность | JDM J20C | прошел | прошел |
| Испытание на стабильность к окислению | JDQ 23 | прошел | прошел |
| Испытание на совместимость масла | JDQ 23 | прошел | прошел |
| Испытание на совместимость и реакцию | JDQ 19 | прошел | прошел |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Детальную информацию о продуктах Petro-Canada Вы можете получить у официального дистрибьютора по РФ ООО «Петро-Люб»:  +7 495 925-00-65, www.petrolube.ru,  info@petrolube.ru, 119571, Россия, Москва, Ленинский проспект, д.154